Technická specifikace

- Scoreboard:

Rozměry			5000x3000mm

Rozlišení			1280x768pix (rozlišení 3,9pixelů)

Hmotnost 			do 180 kg

Přívod				 230 V, 3x16A

Příkon				2,3 KW/6,8kW

Příprava pro svislé zavěšení na vodorovný truss.

- Výměna jednotlivých boxů

U jednotlivých panelů je možná rychlá výměna clusterů, případně grafické karty a zdrojů bez nutnosti rozebrání celé LED obrazovky v montážní výšce. Clustery jsou uchycené na magnety a zajištěné zámkem.

- Monitoring na dálku

Dvě LED obrazovky lze monitorovat na dálku pomocí procesoru, který ukazuje data jednotlivých grafických kare, teplotu jednotlivých panelů atd.

- Kalibrace pro TV přenosy

LED obrazovky budou zkalibrovány pro TV přenosy tak, že nebudou v záběrech kamer zrnit a podod.

- Panely útoku

Součástí dodávky budou čtyřstranné panely útoku 24 s, včetně hracího času q světelných rámečků okolo desky, včetně potřebné elektroniky. Kompletace je zajištěna kompletní kabelizací včetně napájení, a to i pro 3 náhradní koš. Každý panel útoku má i svůj klakson.

čtyřstranné časomíry (shot clocks), jsou klíčovým prvkem v basketbalu, který omezuje čas pro útočnou akci týmu.

Účel: Čtyřstranný displej umožňuje všem hráčům, trenérům, rozhodčím a divákům vidět zbývající čas na útok ze všech pozic na hřišti.

Umístění: Tyto ukazatele jsou standardně umístěny nad nebo pod košem na obou koncích hřiště, často integrované do hlavní výsledkové tabule.

Pravidla: Ukazatel se spouští při zisku míče a resetuje se (v NBA na 24 sekund, v FIBA také 24 sekund, s úpravami na 14 sekund při útočném doskoku) v momentě, kdy míč zasáhne obroučku koše, nebo při změně držení míče.

- Popis konfigurace

Řídící počítač s nainstalovaným programem a online zálohování na USB disk. Výstup pro online připojení FIBA ELEGRA během zápasů.