Technické a funkční požadavky na automatickou stanici reverzní osmózy:

Jednotka o výkonu 3000l/ hod s výtěžností 75%, odsolení min. 97%, dodávaná v nerezovém rámu vč. řízení pro dopouštění nádrže.

Předúprava vody z vrtu se skládá ze stávající duplexní změkčovací stanice, zbavená celkové tvrdosti bez obsahu volného chloru.

Jednotka RO:

- 2x tlakoměr

- vysokotlaké čerpadlo

- tlakové pouzdra pro membrány vč. membránových modulů

- veškeré řídící ventily

- stanice řízená mikroprocesorovou jednotkou

jednotka bude vybavena automatickým proplachem včetně setu pro dávkování antiskalantu, který se skládá:

z dávkovacího sudu s uzávěrem a stupnicí, ze záchytné vany a dávkovacího čerpadla

Stanice bude osazena vodoměrem s impulzním výstupem na surové vodě, bude dodán antiskalant.

Do nabídky uveďte i cenu za chemickou regeneraci membránových modulů.